| 시험일 | 2025.7.26. |
| --- | --- |
| 시험회차 | 109회 (2025년 4차 정기) |
| 자격종목 | 생산 1급(이론) |
| 출제자 |  |

| 경영혁신과 ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  |  |  | 객관식 |  |  |  |  | 실라버스 번호 |  |  | 경영혁신과 ERP |  |  |  |
| 문제 | {1. [보기]의 ㈜생산기업에서 사용된 머신러닝 기술에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [보기] ㈜생산은 생산계획의 정확도를 높이기 위해 머신러닝 기반 예측 시스템을 시범 도입하였다. 이 시스템은 과거 3년간의 생산 데이터(주문량, 재고 수준, 계절별 변동 등)를 바탕으로 학습하여, 다음 분기의 수요를 예측하는 모델을 훈련시켰다. 예측 결과는 ERP 생산모듈과 연동되어 활용할 수 있으며, 사용자는 주기적으로 예측 성능을 평가하고 모델을 개선할 수 있을 것으로 기대된다.. ① 주어진 입력값과 정답(수요량)을 이용해 모델을 학습하는 지도학습 사례이다. ② 사전에 정의된 보상 기준에 따라 반복적으로 의사결정을 개선하는 강화학습 사례이다. ③ 데이터의 입력값만 주어진 상태에서 데이터의 군집 구조를 파악하는 비지도학습 기법이다. ④ 머신러닝은 주로 텍스트 데이터나 이미지 데이터를 자동 생성하는 데만 사용되는 기술이다. 정답: 1} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경영혁신과 ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 문제형태 |  |  |  |  | 객관식 |  |  |  |  | 실라버스 |  |  | 경영혁신과 ERP |  |  |
| 문제 |  | {2. [보기]의 사례에서 챗봇 도입으로 인한 ㈜생산의 경영 효과로 가장 적절한 것은? [보기] ㈜생산은 다품종 소량 생산 방식의 소비자 맞춤형 제품을 제조·판매하는 기업으로, 최근 생산관리부서의 업무 효율을 높이기 위해 AI 기반 챗봇 시스템을 내부에 도입하였다. 도입 이후, 작업 현장에서는 자주 반복되는 단순 질의(예: 자재 소요량 확인, 공정 진행 상황 문의 등)는 챗봇이 실시간으로 자동 응답을 처리하고 있으며, 복잡한 설비 이상이나 예외적 생산지연 건은 여전히 관리자에게 직접 전달된다. 챗봇 도입 이후 주요 변화는 다음과 같다.  작업자 질의에 대한 응답 평균 대기 시간: 4분 → 20초  작업 현장의 반복성 업무 문의 비율 중 약 65%가 챗봇으로 자동 응답  현장 관리자들이 생산계획 수립과 품질 점검 등 핵심 업무에 집중할 수 있는 여건 마련됨. ① 원가계산 정확성 확보를 위한 ERP 회계 모듈 개선 ② 실시간 설비 모니터링을 통한 예지 보전 기능 구현 ③ 빅데이터 분석을 통한 고정자산 감가상각 자동 처리 ④ 반복성 공정 문의 자동화를 통한 생산현장 업무 효율성 향상 정답: 4} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경영혁신과 ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 문제형태 |  |  |  |  | 객관식 |  |  |  |  | 실라버스 번호 |  |  | 경영혁신과 ERP |  |  |
| 문제 |  | {3. 기업에서 ERP시스템을 도입하기 위해 분석, 설계, 구축, 구현 등의 단계를 거친다. 이 과정에서 필수적으로 거쳐야하는 "GAP분석" 활동의 의미를 적절하게 설명한 것은? ① TO－BE 프로세스 분석 ② TO－BE 프로세스에 맞게 모듈을 조합 ③ 현재업무(AS－IS) 및 시스템 문제 분석 ④ 패키지 기능과 TO－BE 프로세스와의 차이 분석 정답: 4} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경영혁신과 ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 문제형태 |  |  |  |  | 객관식 |  |  |  |  | 실라버스 번호 |  |  | 경영혁신과 ERP |  |  |
| 문제 |  | {4. 클라우드 컴퓨팅 서비스 유형에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? ① ERP 소프트웨어 개발을 위한 플랫폼을 클라우드 서비스로 제공받는 것을 PaaS라고 한다. ② ERP 구축에 필요한 IT인프라 자원을 클라우드 서비스로 빌려 쓰는 형태를 IaaS라고 한다. ③ ERP, CRM 솔루션 등의 소프트웨어를 클라우드 서비스를 통해 제공받는 것을 SaaS라고 한다. ④ PaaS는 사용자가 원격으로 접속할 수 있도록 지원하고 있으며, 기업의 핵심 애플리케이션을 서비스로 제공한다. 정답: 4} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경영혁신과 ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 문제형태 |  |  |  |  | 객관식 |  |  |  |  | 실라버스 |  |  | 경영혁신과 ERP |  |  |
| 문제 |  | {5. [보기]에서 ㈜FLEX생산이 도입하려는 e-Business 지원 시스템 중, 생산 부서에서 직접 관리하거나 연계하지 않는 시스템은 무엇인가? [보기] ㈜FLEX생산은 스마트공장 고도화를 추진하며 e-Business 지원 시스템 도입을 검토하고 있다. 생산관리부서는 다음과 같은 기능의 시스템들을 주요 도입 후보로 선정하였다.  온라인 주문 플랫폼과 ERP를 연계하여 자동 수주 및 생산계획 수립  고객 피드백을 분석하여 생산 품질 개선으로 연결하는 고객관계관리 시스템 기반 연계  의사결정지원시스템을 통해 실시간 생산성과 가동률 분석. ① 재무 또는 비재무적 지표들을 기반으로 성과평가에 반영하여 관리하기 위한 BSC 시스템 ② 재화 또는 용역 등을 거래함에 있어 전자 문서에 의해 처리되어 수주 및 생산계획과 연결 가능한 EC 시스템 ③ 고객을 장기간 유지하고 수준높은 고객 서비스를 제공하기 위해 고객 피드백 기반 품질 개선 등을 활동하기 위한 CRM 시스템 ④ 기업의 여러가지 문제해결을 위해 생산성과 가동률 분석 등을 통해 복수의 대안을 개발하고 최적안을 선택하기 위한 DSS 시스템 정답: 1} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산1급 |  |  |  |  |  |  | 생산계획/통계 |  |  |  | 난이도 |  |  |  | 3 |
| 문제형태 |  |  |  |  |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 |  |  | 1.1.1.2 생산성의 정의를 설명 |  |  |  |  |
| 문제 |  |  | {6. (주)생산은 선풍기 제조 회사이다. 기존에 공장에서 10시간의 작업시간을 들여 10대의 선풍기를 만들었었다. 공정 개선을 통해 선풍기 1대당 작업시간을 20% 감소시켜 같은 양의 선풍기를 생산할 수 있게 되었다. ㈜생산의 선풍기 공장 생산성은 몇 % 향상되었는가? ① 5% ② 20% ③ 25% ④ 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  기존생산성: 10/10 = 1(100%)  개선시간: 10시간의 20% 감소한 8시간  개선생산성: 10/8= 1.25(125%)  25% 생산성 향상 [정답] ③} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산1급 |  |  |  |  |  |  | 생산계획/통계 |  |  |  | 난이도 |  |  |  | 3 |
| 문제형태 |  |  |  |  |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 |  |  | 1.2.4 정량적 수요예측기법의 계산법 |  |  |  |  |
| 문제 |  |  | {7. ㈜미래생산의 금년도 5월의 판매예측치는 35억 원이며, 5월의 실제 판매금액이 42억 원이었다. ㈜미래산업의 6월 판매예측치를 단순 지수평활법(Exponential Smoothing)으로 계산하면 얼마인가? 단, 지수평활계수는 0.4이다. ① 37.8억원 ② 39.4억원 ③ 38.2억원 ④ 40.5억원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] [정답] ①} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산1급 |  |  | 생산계획/통제 |  | 난이도 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 1.3.2.2 생산방식의 분류 |  |  |
| 문제 | {8. [보기]는 생산방식에 대한 내용이다. 각 사례에 대한 생산방식 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? [보기]  (가): ㈜생산솔루션은 5~7명으로 구성된 팀이 부품 조립부터 검사까지 일괄 처리해 납기를 15% 단축하고 재고 회전율을 20% 개선했습니다.  (나): ㈜생산벨트는 컨베이어벨트 위 10개 스테이션에서 동일 공정을 반복해 하루 2,400대를 생산하며, 자동 광학 검사로 불량률을 0.5% 이하로 유지해 원가를 12% 절감했습니다.  (다): ㈜생산엔지니어링은 주문별로 설비 배치를 유연하게 조정해 소량 다품종 금형 가공을 수행하며, 다기능 센터 도입으로 세팅 시간을 30% 단축하고 고객 요구 반영률을 98% 이상으로 높였습니다.  ㈜생산조선은 18개월 프로젝트로 해양 관측용 플랫폼을 건조하며, 6개월 설계 후 모듈 제작·용접, 12개월 해상 시험운전을 단계별 마일스톤으로 관리해 리스크를 최소화합니다.. ① (가) 팀 내 불량 원인 발생 시 즉시 피드백이 가능한 셀 생산 방식이 적합하다. ② (나) 컨베이어벨트 위에서 작업자 1인당이 동일한 작업을 반복해서 수행하는 반복 생산방식에 해당한다. ③ (다) 금형 등과 같이 원자재를 특수 기계의 흐름라인에 따라 가공하는 흐름생산방식을 통해 생산성 효율화를 달성할 수 있다. ④ (라) 선박 등 오랜 기간에 거쳐 생산하는 프로젝트 공정에 해당하며, 단계별 마일스톤 관리를 통해 리스크를 최소화하고 일정관리 기법 등을 활용해 납기관리에 신경 써야 한다. | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 흐름생산방식(Flow Shop)은 전용설비를 통해 생산이 이루어지기 때문에 생산 제품 변경을 유연하게 적용하기 어렵다. (다)는 잡샵 생산방식에 해당한다. [정답] ③} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산1급 |  |  | 생산계획통계 |  | 난이도 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 1.2.5 예측의 7단계 |  |  |
| 문제 | {9. [보기]는 수요예측의 단계별 내용이다. 가장 적절한 순서를 고르시오. [보기]  A단계: 생생카페는 오는 6~8월 시즌 한정 ‘파인애플 라임 아이스티’의 품절과 재고 과잉을 모두 방지하기 위해, 생산량·재고 수준을 최적화하고 매출 목표 달성 여부를 관리하려고 한다.  B단계: 대상 품목은 ‘파인애플 라임 아이스티(355ml 컵)’이며, 단위는 “일일 판매 잔수”로 설정하였다.  C단계: 여름 성수기(2025년 6월 1일~8월 31일)를 예측 기간으로 잡고, 총 92일간의 일별 수요를 예측한다.  D단계: 과거 2년간 여름철 일별 판매 데이터를 바탕으로, 계절성을 반영한 이동평균(월별 3일간 이동평균)과 ARIMA 모델을 병행 사용하기로 결정하였다.  E단계: 과거 2023·2024년 6~8월 일별 판매량, 기온·강수량 등 날씨 데이터, 여름 프로모션·SNS 광고 집행 일정, 타 경쟁 카페의 신메뉴 출시 시기 등의 자료를 수집하였다.  F단계: 3일 이동평균으로 초기 일별 수요 예측, ARIMA 모델 사용하여 잔차 보정, 최종 예측치는 두 모델 가중 평균(이동평균 40%/ARIMA 60%)으로 산출하였다.  G단계: 2025년 6월 첫 2주간 실제 판매량과 예측치를 비교, 오차 8% 이내 달성 확인, 오차가 10% 초과 구간은 프로모션·주말·기상 이슈로 판단, 다음 모델 입력 변수로 반영하였다.. ① A → B → C → D → E → F → G ② A → B → D → E → C → F → G ③ A → C → B → E → D → F → G ④ A → C → D → B → E → G → F | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 1) 예측의 목적과 용도 결정 2) 예측 대상 품목과 단위 결정 3) 예측 기간의 선정 4) 적합한 예측 기법의 선정 5) 필요한 자료의 수집 6) 예측의 시행 7) 예측치에 대한 검증(타당성, 정확성) [정답] ①} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산1급 |  |  | 생산계획/통제 |  | 난이도 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 1.8.3 활동단위의 일정 계산 |  |  |
| 문제 | {10. 프로젝트를 계획·조정하고 간트차트의 결점을 보완하기 위하여 개발된 네트워크 계획 기법에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? ① 주경로(Critical Path)상의 작업이 지연되면 프로젝트 전체 일정에 영향을 미친다. ② PERT(Program Evaluation and Review Technique)는 활동 기간을 단일 값으로 예측하여 일정 계산을 수행한다. ③ 작업 간의 선후 관계를 고려하여 네트워크 다이어그램을 작성해야 한다. ④ CPM(Critical Path Method)은 작업의 소요 시간을 기반으로 프로젝트를 완료하는 데 필요한 최소 기간을 계산하는 방법이다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] PERT는 불확실성을 고려하여3 가지 시간 추정값을 사용하여 예상 소요 시간을 계산한다. 따라서, 단일 값으로 일정 계산을 수행한다는 설명은 옳지 않다. [정답] ②} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산1급 |  |  | 생산계획/통제 |  | 난이도 |  | 4 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 1.5 기준생산계획 |  |  |
| 문제 | {11. [보기]는 각 회사별 생산계획 사례이다. 회사별 주문 정책에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [보기]  사례A: ㈜생산키친은 계절별 한정판 실리콘 주방용품을 판매하는 중소기업으로, 고객 주문 수량에 맞춰 매주 생산량을 그대로 맞추는 방식을 채택하고 있다. 3월 첫째 주에 주문된 120개는 정확히 120개를 제작하고, 둘째 주 주문 75개는 75개를 생산함으로써 불필요한 재고를 최소화하고 수요 변화에 즉각 대응한다.  사례B: ㈜생산모바일은 스마트폰 케이스를 제조하는 기업으로, 재고가 안전재고 이하로 내려가면 단위 발주량을 항상 1,000개로 고정해 발주한다. 재고가 200개 이하로 떨어졌을 때 자동으로 1,000개를 발주하도록 시스템을 설계해, 발주 과정의 단순성과 안정성을 확보했다.  사례C: ㈜생산철강은 연간 12,000톤의 건설용 철근 수요를 바탕으로 발주비용과 보관비용을 고려해 최적 발주량을 500톤으로 산출했다. 재고가 소진되면 매번 500톤씩 발주함으로써 총비용을 최소화하고, 발주와 보관에 따르는 비용 부담을 동시에 낮추는 경제적 주문량 방식을 한다.  사례D: ㈜생산상사는 사무용 복사용지(500매/권)를 취급하며, 리드타임 2주와 일평균 출고량 50권을 기준으로 재주문점을 800권으로 설정하였다. 재고가 800권 이하로 내려가면 예상되는 변동성을 반영하여 수요만큼 여유롭게 발주해 공급 중단 없이 안정적인 재고 관리를 유지한다.. ① A의 ㈜생산키친 - LFL (Lot-For-Lot) ② B의 ㈜생산모바일 - FOQ (Fixed Order Quantity) ③ C의 ㈜생산철강 - POQ (Period Order Quantity) ④ D의 ㈜생산상사 - ROP (Reorder Point) | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  A(㈜생산키친)는 매주 수요만큼만 생산하므로 LFL 해당  B(㈜생산모바일)는 재고가 안전재고 이하로 내려가면 매회 1,000개 고정 발주하므로 FOQ에 해당  D(㈜생산상사)는 리드타임·평균수요·안전재고를 반영해 재주문점을 설정하고 발주하므로 ROP에 해당함  C(㈜생산철강)은 연간 비용 요소를 고려해 최적 로트 크기를 산출하는 EOQ에 해당 [정답] ③} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산1급 |  |  | 생산계획/통제 |  |  | 난이도 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 주관식 |  | 실라버스 번호 |  | 1.8.2 각 단계의 TE/TL 계산 |  |  |
| 문제 | {12. [보기]를 참고하여, 공정계획표에 따른 주공정(Critical Path)을 찾으려고 한다. 단계 5 의 TE를 구하시오. * [보기]는 이미지를 참고하시오. * 정답은 단위(일)를 제외하고 숫자만 입력하시오. 정답 : ( ) 일 |  |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] TE5의 경우, TE2, TE4의 선행작업을 확인한 후 더 오래 걸린 시간을 사용해야한다. 1. 선행작업이 TE2인 경우 TE5 =TE2 +4 = 5 + 4 = 9 2. 선행작업이 TE4인 경우 TE5 =TE4 +8 = 13 + 8 = 21 [정답] 21(일)} |
| 복수 정답 및 근거 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산1급 |  |  | 생산계획통계 |  | 난이도 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 주관식 |  | 실라버스 번호 | 1.1.2 BOM |  |  |
| 문제 | {13. [보기]에서 설명하는 용어를 한글로 입력하시오. [보기]  설명: 제품을 만들기 위해 투입되는 모든 부품·자재의 목록과 수량, 계층 관계를 체계적으로 정리한 문서 또는 데이터 구조  주요 내용: 부품 코드·명칭, 필요 수량, 조립 순서 또는 계층 구조, 자재 규격, 단가, 납기 정보 등  주요 용도 - 설계 변경 시 영향을 받는 부품 파악 - 원자재·부품구매·발주 등 계획 수립 - 생산 공정별 자재 투입 관리 - 재고 관리 및 원가 계산. 정답 : ( ) | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  자재명세서(Bill of Materials)에 대한 설명이다.  예를 들어 스마트폰 한 대를 제조하려면 디스플레이, 배터리, 메인보드, 카메라 모듈 등 다수 부품이 필요합니다. 이때 각 부품의 코드를 일관성 있게 정리하고, “메인보드 ▶ 전원부 ▶ 배터리”처럼 어떤 순서로 조립되는지 계층적으로 나타내는 것이 BOM의 역할이다. [정답] 자재명세서} |
| 복수 정답 및 근거 | ※ 부품명세서 ※ 본 문항의 [보기]는 자제명세서(BOM)에 대한 전반적인 내용을 다룹니다. 예를 들어 옵션 BOM과 같이 종류 중 하나를 정답으로 기입하였을 경우 정답으로 인정되지 않습니다. |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산 1급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.1.2 공정관리의 목표와 기능 |  |  |
| 문제 | {14. 공정관리의 주요 기능에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? ① 계획기능: ㈜생산그린은 ERP의 MRP 결과를 활용해 간트 차트에 각 공정의 착수·완료 시점을 계획하여 납기를 준수합니다. ② 통제기능: ㈜생산팩은 MES로 생산 실적을 실시간 모니터링하고, 지연 발생 시 인력 보강이나 공정 순서 변경으로 즉시 차이를 보완합니다. ③ 예측기능: ㈜생산솔루션은 AI 분석 플랫폼을 도입해 다음 달 공정별 생산량을 미리 예측한 뒤, 예측치에 맞춰 자재 발주 일정을 조정합니다. ④ 감사기능: ㈜생산전기는 월말 KPI 편차를 분석해 설비 예방정비·작업자 재교육·공정 파라미터 조정 등의 개선조치를 시행하여 생산성을 높입니다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 1. 계획기능(Planning) : 생산계획을 통칭하는 것으로서 공정계획을 행하여 작업의 순서와 방법을 결정하고, 일정계획을 통해 공정별 부하를 고려한 개개 작업의 착수시기와 완성일자를 결정하며 납기를 유지케 한다. 2. 통제기능(Control) : 계획기능에 따른 실제과정의 지도, 조정 및 결과와 계획을 비교하고 측정, 통제하는 것을 뜻한다. 3. 감사기능(Inspecting) : 계획과 실행의 결과를 비교 검토하여 차이를 찾아내고 그 원인을 추고하여 적절한 조치를 취하며, 개선해 나감으로써 생산성을 향상시키는 기능이다. ※ 공정관리 조직 내에서도 예측 결과를 검토해 착수 시점·자재 확보 일정에 반영하지만, 이 과정은 계획 기능의 하위 활동으로 간주된다. [정답] ③} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산 1급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.2.1 절차와 절차계획의 의미 |  |  |
| 문제 | {15. 절차계획에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? ① 원가를 계산할 때 기초자료로 활용된다. ② 절차계획에 따라 작업 방법과 작업순서가 정해진다. ③ 작업의 순서, 표준시간, 각 작업이 행해질 장소를 결정하고 할당한다. ④ 총괄생산계획을 보다 구체적으로 생산시기와 수량을 수립하는 것이다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 총괄생산계획을 보다 구체적으로 생산시기와 수량을 수립하는 것은 기준생산계획(MPS)이다. [정답] ④} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 1급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 3 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.6.2 사이클 타임/능률/라인 밸런스 효율/불균형률에 대한 계산 |  |  |
| 문제 | {16. 휴대폰을 생산하는 ㈜생산의 공장은 4개의 생산라인을 보유하고 있다. [보기]는 각 생산라인의 작업시간을 조사한 결과이다. 불균형률(%)이 가장 높은 생산라인의 불균형률을 구하시오. * [보기]는 이미지를 참고하세요. ① 55% ② 65% ③ 60% ④ 70% |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  A효율: (3+1+2+1+1)/(5*3)*100 = 53.3%, 불균형률: 1 - 0.6 = 46.7%  B효율: (1+2+2+2+2)/(5*2)*100 = 90%, 불균형률: 1 - 0.9 = 10%  C효율: (4+1+1+1+1)/(5*4)*100 = 40%, 불균형률: 1 - 0.4 = 60%  D효율: (1+1+2+4+1)/(5*4)*100 = 45%, 불균형률: 1 – 0.45 = 55% 따라서 불균형률이 가장 높은 ⓷ C라인이 가장 먼저 불균형을 제거해야 하며, 60% 이다. 정답: ③} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산 1급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.7.3 JIT/MRP 시스템의 비교 |  |  |
| 문제 | {17. [보기] JIT와 MRP를 비교한 것이다. 바르지 않은 것은? * [보기]는 이미지를 참고하시오. ① A ② B ③ C ④ D |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] JIT는 다기능 작업자에 의한 자율관리, 합의에 의한 관리를 강조하며, MRP는 작업자를 고려하기 보다는 규정, 계획 중심의 관리를 강조한다. [정답] ②} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산 1급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.4.4 부하/능력의 조정/공수체감 곡선에 대한 계산 |  |  |
| 문제 | {18. 가로축은 누적생산량, 세로축은 단위당 공수를 나타내는 공수체감곡선에 대한 설명으로 가장 적절한 것을 고르시오. ① 직선 감소형: 투입시간이 일정 비율로 계속 감소하여 직선 형태로 그려진다. ② 수평형: 투입시간이 처음부터 끝까지 변화 없이 일정하게 유지되는 형태이다. ③ 우하향 후 완만한 형태: 초기에는 투입시간이 급격히 줄다가 점점 감소폭이 작아지며 곡선이 평탄해지는 형태이다. ④ 우상향 후 완만한 형태: 초기에는 투입시간이 급격히 늘다가 점점 감소폭이 작아지며 곡선이 평탄해지는 형태이다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 지문은 공수체감곡선에 대한 설명이며, 해당 그래프의 특징은 초기에는 투입시간이 급격히 줄다가 점점 감소폭이 작아지며 곡선이 평탄해지는 형태인 우하향 후 완만한 형태를 띈다. [정답] ③} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 1급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 4 |
| 문제형태 |  | 주관식 |  | 실라버스 번호 | 2.4.2 공수 및 공수의 단위 |  |  |
| 문제 | {19. [보기]에 제시된 내용을 참고하여, 생산 요구량을 만족시키기 위해 1개월 동안 필요한 작업량(공수)을 계산하시오. * 정답은 단위(시간)를 제외한 숫자만 입력하시오. [보기]  작업소요 시간: 9시간/개  생산요구량: 1000개/월  불량률: 10%. 정답: ( ) 시간 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 작업량(공수)=9시간*1000 =9000시간/(1-0.1)=10,000 [정답] 10,000 (시간)} |
| 복수 정답 및 근거 |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 1급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 5 |
| 문제형태 |  | 주관식 |  | 실라버스 번호 | 2.4.4 부하/능력의 조정/공수체감 곡선에 대한 계산 |  |  |
| 문제 | {20. [보기]의 작업장에 대한 이용률(Utilization, %)을 구하시오. * 정답은 단위(%)를 제외한 숫자만 입력하시오. [보기]  교대 수 : 3교대/일  1교대 작업시간 : 5시간  주당 작업일 수 : 6일  기계 대수 : 5대  기계 불 가동시간/주 : 90시간. 정답: ( )% | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 작업장 이용률 = 실제 작업시간작업장 이용가능 시간 × 100 = (3×5×6×5)-90(3×5×6×5)×100 =360450×100 = 80 [정답] 80(%)} |
| 복수 정답 및 근거 |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 1급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 3 |
| 문제형태 |  | 주관식 |  | 실라버스 번호 | 2.7.6 JIT의 7가지 낭비 |  |  |
| 문제 | {21. JIT의 7가지 낭비 중에서 [보기]에서 설명하는 낭비를 한글로 입력하시오. [보기]  낭비의 정의는 원래 불필요한 공정이나 작업을 마치 필요한 것으로 생각하는 것이며, 발생 원인은 공정순서 분석 미비, 작업내용 분석 미비, 불합리한 치구사용 재료의 미검토 등이다.  이를 개선하기 위한 방안으로는 공정설계의 적정화, 작업내용의 수정방안, 사양 검토 방법, 올바른 치구 사용법 등이 있다.. 정답: ( )의 낭비 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  JIT의 7가지 낭비로는 과잉생산의 낭비, 재고의 낭비, 운반의 낭비, 불량의 낭비, 가공(가공 그 자체)의 낭비, 동작의 낭비, 대기의 낭비가 있음.  가공의 낭비: 고객이 필요로 하지 않거나 과도한 품질 기준을 충족시키기 위해 발생하는 불필요한 가공이나 작업, 또는 비효율적인 가공 방법으로 인한 낭비 [정답] 가공(의 낭비)} |
| 복수정답 및 근거 | 가공의 낭비, 가공 그 자체의 낭비 |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산1급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 4 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 3.1.2.2 경제적 주문량(EOQ)의 결정 |  |  |
| 문제 | {22. [보기]와 같이 부품의 1회 주문 비용이 200원, 구입 단가가 40원, 연간단위당 재고 유지 비율이 20%, EOQ가 200개일 경우 연간 수요량은 몇 개인가? [보기] 1회 주문 비용: 200원 구입단가: 40원 연간단위당 유지비율: 20% EOQ: 200개. ① 800개 ② 850개 ③ 900개 ④ 950개 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] EOQ =2×년간 구입예측수×1회 발주비용구입단가×재고유지비율 =2×X×20040×0.2=200 =2×X×20040×0.2=40000 =400X=320000 X=800 [정답] ①} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산1급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 3.2.2 자재소요계획의 기본구조 |  |  |
| 문제 | {23. 자재소요계획(MRP)을 효과적으로 수립하기 위해 반드시 고려해야 할 입력 요소로 짝지어진 것은? [보기] 가. 자재명세서 (BOM: Bill of Material) 나. 재고기록철 (IRF: Inventory Record File) 다. 경제적 주문량 (EOQ: Economic Order Quantity) 라. 주생산일정계획 (MPS: Master Production Scheduling) 마. 공급망 최적화 전략 (Supply Chain Optimization Strategy) 바. 설비가동률 (Machine Utilization Rate). ① 가, 나, 다 ② 가, 나, 라 ③ 나, 다, 마 ④ 다, 마, 바 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 자재소요계획(MRP)을 산출하게 위해서는 주생산일정계획(MPS), 자재명세서(BOM), 재고기록철 (IRF) 세 가지 주요 입력요소가 반드시 필요하다. [정답] ②} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산1급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 3 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 3.3.1 RCCP의 의미 |  |  |
| 문제 | {24. [보기]는 무엇에 대한 설명인가? [보기]  MPS상 제품별 생산 일정 및 수량을 집계  주요 제약 자원(핵심 작업센터, 병목 설비)의 평균 단위당 소요시간과 가용 용량을 대략적으로 파악  기간별 총 생산 부하(수량×단위시간)를 계산  가용 용량(근무일수×가동시간)을 비교하여 부족·여유 여부를 진단  부족 시 상위 계획 수단(외주, 추가교대, 설비투자 등)으로 보완 방안 마련. ① SCM: Supply Chain Management ② VMI: Vendor Managed Inventory ③ RCCP: Rough-Cut Capacity Planning ④ CRP: Capacity Requirements Planning | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] RCCP(개락능력요구계획)은 주생산계획(MPS)을 실행하기 전에 주요 자원(주로 핵심 설비·작업조·라인)의 처리 능력이 해당 생산 계획을 소화할 수 있는지를 간략히 검토하는 기법이다. 가용 용량을 비교하여 부족/여유를 진단하는 RCCP즉 RCCP의 전형적인 활동이다. [정답] ③} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산 1급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 3.5.5 SCM 추진효과 |  |  |
| 문제 | {25. [보기]의 ㈜생산체인의 SCM 주요 효과로 가장 적절하지 않은 것은? [보기] ㈜생산체인은 전사 차원의 공급망관리 시스템을 구축하여, 원자재 발주부터 고객 납품까지 프로세스를 통합 운영하고 있다.  재고 수준을 실시간 모니터링하여 불필요한 재고를 줄이고, 품절 사태 사전 방지  공급업체 협업을 통해 발주·운송 과정을 최적화해 전체 리드타임 단축  시장 수요 변동에 맞춰 계획을 빠르게 조정함으로써 예측 정확도와 고객 서비스 수준 동시 개선. ① 적절한 재고 관리로 과잉 재고를 줄이고, 재고 부족 문제를 방지할 수 있다. ② 공급망은 항상 일정하게 유지되며, 외부 환경에 대한 별도의 조치 없이 대응 가능하다. ③ 수요 변화에 유연하게 대응하여 예측 정확도를 높이고, 고객 서비스 수준을 개선할 수 있다. ④ 공급망 프로세스를 최적화하여 리드타임(Lead Time)을 단축하고 전체 운영 효율을 향상시킬 수 있다. | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 공급망는 외부 환경(천재지변, 글로벌 경제 변화, 유가 상승 등)의 영향으로 항상 일정하게 유지되지 않는다. 따라서 공급망관리는 외부 환경의 변화에 신속하게 대응하고 리스크를 최소화하는 것이다. [정답] ②} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산 1급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 주관식 |  | 실라버스 번호 | 3.2.2 자재소요계획의 기본구조 |  |  |
| 문제 | {26. [보기]는 자재소요계획(MRP) 시스템의 처리 절차를 나타낸 것이다. ( A )에 들어갈 내용을 입력하시오. * ( A )에 들어갈 용어는 영문약어, 한글, 영문 명칭 모두 정답으로 인정됩니다. [보기] 주문수요(Demand) → ( A ) → 자재요구량 확인 → 재고정보(Inventory) → 자재소요계산 → 발주계획. 정답: ( ) | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  MRP 추진 절차는 다음과 같음  주문수요(Demand) → 기준생산계획(MPS)→ 자재요구량→ 재고 정보(Inventory) → 자재소요계산 → 발주계획 (PO/Work Order) [정답] MPS} |
| 복수정답 및 근거 | MPS, Master Production Schedule, 주생산일정계획 |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 1급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 3 |
| 문제형태 |  | 주관식 |  | 실라버스 번호 | 3.5.1 SCM의 개념 |  |  |
| 문제 | {27. [보기]에서 공통적으로 설명하는 재고유형을 한글로 입력하시오. [보기]  ㈜생산전자는 주문량 변동과 해외 공급사 납기 지연에 대비해, 월평균 수요의 20%에 해당하는 MCU(마이크로컨트롤러)를 별도 창고에 보관한다. 재고를 통해 갑작스러운 주문 증대나 선적 지연 시에도 생산 라인을 중단 없이 가동할 수 있다.  ㈜생산패션은 매년 11~1월 사이 기상 예측이 불확실해 배송 지연이나 갑작스러운 한파에 대응하기 위해 겨울 코트 재고를 매장별 예상 수요의 15%만큼 미리 확보한다. 이를 통해 본사에서 매장 추가 발주 요청이 들어올 때 신속히 보충 공급할 수 있다.  ㈜생산제약은 제조와 수입 과정에서 규제 심사·운송 이슈가 발생할 가능성이 있어, 평균 소비량의 30%에 해당하는 인슐린 주사제를 병원·약국 물류센터에서 재고로 유지한다. 이로 인해 긴급 처방량이 늘어나거나 해외 공급이 일시 중단되더라도 환자 치료에 차질이 생기지 않는다.. 정답: ( )재고 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  ㈜생산전자의 수요·공급 변동 리스크를 흡수하기 위한 재고  ㈜생산패션의 비정상적 수요 피크나 물류 지연 상황에도 고객 서비스 수준을 유지하기 위한 재고  ㈜생산제약의 공급 리스크와 환자 안전을 동시에 관리하기 위한 안전재고에 해당한다. [정답] 안전(재고)} |
| 복수정답 및 근거 |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산1급 |  |  | 품질관리 |  | 난이도 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 4.2.2 각 도구에 대한 의미를 안다 |  |  |
| 문제 | {28. QC 도구에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? ① 관리도는 공정의 이상상태 여부를 신속하게 알아내기 위한 기법이며, 공정이 허용 범위 내에서 운영되는지 확인한다. ② 히스토그램은 연속형 데이터가 어떠한 경향과 분포를 하고 있는지 한눈에 파악할 수 있으며, 품질관리하는 데 활용한다. ③ 특성요인도는 문제의 원인을 분석하기 위해 사용되며, 생선뼈 모양을 띠어 '피시본 다이어그램(Fishbone Diagram)'이라고도 불린다. ④ 산점도는 두 변수 간의 관계를 분석하는 도구로, 상관관계를 판단하는 데 적합하며, 데이터가 직선 형태로 배열될 경우 상관관계가 없음을 의미한다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 산점도는 두 변수 간의 상관관계를 분석하는 도구로 데이터가 직선 형태로 배열될 경우 강한 상관관계를 의미하며, 산점도가 완전히 무작위로 분포되면 상관관계가 없음을 의미한다. [정답] ④} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산1급 |  |  | 품질관리 |  | 난이도 |  | 2 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 4.4.4 검사의 유형 |  |  |
| 문제 | {29. [보기]의 검사 사례와 해당 유형에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [보기]  A: ㈜생산모바일은 출하 전 모든 스마트폰 화면을 자동 광학 검사 설비에 통과시켜 불량 화소, 스크래치 등을 100% 확인합니다. 이 과정을 통해 소비자에게 출고되는 제품의 품질을 균일하게 보장합니다.  B: ㈜생산은 건설용 볼트의 안전성을 검증하기 위해 생산된 볼트 중 일정 수량을 뽑아 인장시험기로 당겨 파단시킵니다. 이렇게 얻은 파괴 강도 데이터를 통해 제조공정의 적정성을 평가합니다.  C: ㈜생산푸드는 배치(batch) 단위로 생산된 김치 1,000통 중 무작위로 50통을 추출하여 pH, 염도, 미생물 검사를 실시합니다. 전체를 검사하지 않고도 대표값을 통해 배치 품질을 관리합니다.  D: ㈜생산에어로는 항공기 엔진 부품 용접부에 대해 초음파 탐상 검사(UT)를 수행합니다. 부품을 손상시키지 않으면서 내부 균열 유무를 확인해, 항공 안전 기준을 충족시킵니다.. ① A: 전수검사 ② B: 사양검사 ③ C: 샘플링검사 ④ D: 비파괴검사 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] B는 파괴검사에 해당한다. [정답] ②} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산1급 |  |  | 품질관리 |  | 난이도 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 4.4 통계적 품질관리 |  |  |
| 문제 | {30. 통계적 공정관리(SPC; Statistical Process Control)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? ① 작업자의 숙련 정도 차이, 작업환경 변화 등은 묵인할 수 없는 원인(Assignable cause), 즉 이상원인(Abnormal cause)에 해당한다. ② 작업자의 부주의, 불량자재의 사용, 재료의 변경 등은 피할 수 없는 원인(unavoidable cause), 즉 우연원인(Chance cause)에 해당한다. ③ SPC(통계적 공정관리)는 과학적 데이터를 분석하여 각 공정에서 품질규격에 맞는 제품을 만들어 낼 수 있는 상태로 관리해 가는 기법이라고 할 수 있다. ④ SPC(통계적 공정관리)란 사람의 느낌이나 어림짐작으로 어떤 사실을 보거나 판단했던 경험 데이터를 근거로 해결책이나 향상 방안을 찾아내는 것을 의미한다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] ① 우연원인 ② 이상원인 ④ SPC란 사람의 느낌이나 어림짐작으로 어떤 사실을 보거나 판단하는 것이 아니라 과학적인 DATA를 근거로 문제를 직시하고 해석하며, 해결책이 나 향상 방안을 찾아내는 것을 말하므로 과학적 기본 DATA와 이를 분석하여 각 공정에서 품질규격에 맞는 제품을 만들어 낼 수 있는 상태로 관리해 가는 기법 [정답] ③} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산1급 |  |  | 품질관리 |  | 난이도 |  | 5 |
| 문제형태 |  | 주관식 |  | 실라버스 번호 | 4.1.1 품질의 정의 설명 및 분류 |  |  |
| 문제 | {31. [보기]에서 설명하는 용어를 ‘한글’로 입력하시오. [보기]  산업표준화법에 의거하여 산업표준심의회의 심의를 거쳐 기술표준원장이 고시함으로써 확정되는 국가표준  광공업품 및 산업활동 관련 서비스의 품질ㆍ생산효율ㆍ생산기술을 향상시키고 거래를 단순화ㆍ공정화(공정화)하며, 소비를 합리화함으로써 산업경쟁력을 향상시켜 국가경제를 발전시키는 것을 목적으로 제정함  기본부문(A)부터 정보부문(X)까지 21개 부문으로 구성되며, 크게 제품표준, 방법표준, 전달표준의 3가지로 분류 가능함. 정답: ( ) | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 한국산업표준(KS : Korean Industrial Standards)은 산업표준화법에 의거하여 산업표준심의회의 심의를 거쳐 국가기술표준원장이 고시함으로써 확정되는 국가표준으로서 약칭하여 KS로 표시한다. [정답] 한국산업표준} |
| 복수 정답 및 근거 |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산1급 |  |  | 품질관리 |  | 난이도 |  | 4 |
| 문제형태 |  | 주관식 |  | 실라버스 번호 | 4.4.3 관리도의 개념 및 종류 |  |  |
| 문제 | {32. [보기]의 사례처럼 ‘시료 크기가 일정하고, 결점 수 자체를 관리하는 상황’에서 공통적으로 활용하기 가장 적합한 관리도를 영어 알파벳으로 입력하시오. [보기]  TV 한 대에서 발생하는 흠집의 수와 같이 품목 한 단위에서 발생하는 결점수를 관리하는데 활용  하루 생산한 차량 한 대당 페인트 면에서 발생한 흠집(기포·찌꺼기) 수를 일별로 기록·분석해 공정 안정성을 관리함  하루 굽는 베이글 한 개당 구움 상태 불량(탄 부분·터진 부분) 건수를 측정해 오븐 온도나 시간 조건을 조정하는 데 활용. 정답 : ( ) 관리도 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] c관리도는 일정한 크기의 시료 가운데 나타나는 결점수에 의해 공정을 관리할 때 사용한다. [정답] c (관리도)} |
| 복수 정답 및 근거 |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |