| 시험일 | 2025.7.26. |
| --- | --- |
| 시험회차 | 109회 (2025년 4차 정기) |
| 자격종목 | 생산 2급(이론) |
| 출제자 |  |

| 경영혁신과 ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  |  |  | 객관식 |  |  |  |  | 실라버스 번호 |  |  | 경영혁신과 ERP |  |  |  |
| 문제 | 1. [보기]에서 텍스트마이닝이 ERP 시스템 기반 경영 의사결정에 기여한 방식으로 가장 적절한 것은 무엇인가? [보기] ㈜생산테크는 소형 가전 부품을 생산하는 중소기업으로, 스마트ERP 시스템을 활용해 생산 품질과 고객 만족도를 향상시키고자 한다. 최근 마케팅팀은 고객센터에 접수된 3개월간의 자유 서술형 불만 내용을 기반으로 텍스트마이닝 기법을 도입하였다. 분석 결과, “작동 오류”, “소음”, “배송 지연” 등의 키워드가 반복적으로 나타났으며, 특히 ‘소음’ 관련 키워드는 신규 출시된 소형 선풍기 제품군에서 집중적으로 발견되었다. 이 결과를 토대로 품질관리팀은 해당 제품군의 생산공정을 검토하였고, 모터 부품의 결합 불량률이 기존보다 15% 증가했음을 확인하였다. 이에 따라 생산팀은 조립 단계의 공정 조건을 개선하고, 마케팅팀은 고객 대상의 품질 개선 내용을 안내하는 캠페인을 진행하였다.. ① 소음 데이터를 정형화된 회계 수치로 전환하여 자산화 하였다. ② 모터 부품의 결합 불량을 자동으로 감지하고 조립을 중단하였다. ③ 신규 부품에 대한 납품 단가를 산정하여 구매계약을 체결하였다. ④ 고객 불만 요인을 비정형 데이터 분석을 통해 식별하고, 품질 개선 활동으로 연결하였다. 정답: 4 |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경영혁신과 ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 문제형태 |  |  |  |  | 객관식 |  |  |  |  | 실라버스 |  |  | 경영혁신과 ERP |  |  |
| 문제 |  | 2. 기계학습에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 기계학습이란 데이터가 부족한 상황에서 알고리즘을 활용해 미래를 예측하는 기술로, 생성된 데이터를 정보와 지식으로 변환하는 알고리즘을 의미한다. ② 비지도학습(Unsupervised Learning)은 데이터가 어떻게 구성되어 있는지 알아내는 문제의 범주에 속하며, 대표적인 방법에는 분류모형과 클러스터링이 있다. ③ 강화학습(Reinforcement Learning)은 선택 가능한 행동들 중 보상을 최대화하는 행동 혹은 순서를 선택하는 방법으로, 게임 플레이어 생성, 로봇 학습 알고리즘, 공급망 최적화 등의 영역에서 활용되고 있다. ④ 데이터를 수집하고 머신러닝을 수행하는 과정인 머신러닝 워크플로우(Machine Learning Workflow)의 처리 순서는 데이터 수집 → 점검 및 탐색 → 전처리 → 정제 → 평가 → 모델링 및 훈련 → 배포 순으로 진행된다. 정답: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경영혁신과 ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 문제형태 |  |  |  |  | 객관식 |  |  |  |  | 실라버스 번호 |  |  | 경영혁신과 ERP |  |  |
| 문제 |  | 3. 'Best Practice' 도입을 목적으로 ERP 패키지를 도입하여 시스템을 구축하고자 할 경우 가장 적절하지 않은 방법은? ① BPR과 ERP 시스템 구축을 병행하는 방법 ② ERP 패키지에 맞추어 BPR을 추진하는 방법 ③ 기존 업무처리에 따라 ERP 패키지를 수정하는 방법 ④ BPR을 실시한 후에 이에 맞도록 ERP 시스템을 구축하는 방법 정답: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경영혁신과 ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 문제형태 |  |  |  |  | 객관식 |  |  |  |  | 실라버스 번호 |  |  | 경영혁신과 ERP |  |  |
| 문제 |  | 4. ERP시스템 투자비용에 관한 개념 중 ‘시스템의 전체 라이프사이클(life-cycle)을 통해 발생하는 전체 비용을 계량화한 비용’에 해당하는 것은? ① 유지보수 비용(Maintenance Cost) ② 시스템 구축비용(Construction Cost) ③ 총소유비용(Total Cost of Ownership) ④ 소프트웨어 라이선스비용(Software License Cost) 정답: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산2급 |  |  |  |  |  |  | 생산계획/통제 |  |  |  | 난이도 |  |  |  | 3 |
| 문제형태 |  |  |  |  |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 |  |  | 1.1.1.2 생산성의 정의를 설명 |  |  |  |  |
| 문제 |  |  | 5. [보기]의 자료를 참고하여 노동생산성과 기계생산성을 구하시오. 단, 가동률은 100%로 가정한다. [보기]  가방 제조 공장 일일 투입/결과에 대한 자료  작업자 수: 5명  기계 수: 4대  작업시간: 8시간  가방 제작 수: 2,400개. ① 노동생산성: 40개/시간, 기계생산성: 60개/시간 ② 노동생산성: 60개/시간, 기계생산성: 40개/시간 ③ 노동생산성: 75개/시간, 기계생산성: 60개/시간 ④ 노동생산성: 60개/시간, 기계생산성: 75개/시간 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  노동생산성: 2,400개/(5명 x 8시간)  기계생산성: 2,400개/(4대 x 8시간) [정답] ④ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산 2급 |  |  | 생산계획/통제 |  | 난이도 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 1.1.2.2 BOM의 종류 |  |  |
| 문제 | 6. 자재명세서에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? ① 계획(Planning) BOM은 주로 회계부서에서 사용된다. ② 설계(Engineering) BOM은 주로 설계 부서에서 사용된다. ③ 제조(Manufacturing) BOM은 생산관리 또는 생산 현장에서 사용된다. ④ 모듈(Modular) BOM은 생산품의 Option(옵션)과 밀접한 관계가 있다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 계획 BOM은 생산관리부서 및 판매, 마케팅 부서 등에서 주로 활용된다. [정답] ① |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 생산계획/통제 |  | 난이도 |  | 2 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 1.2.5 예측의 7단계 |  |  |
| 문제 | 7. [보기]는 일반적인 예측의 7단계에 대한 설명이다. 3~6단계의 순서로 적절한 것을 고르시오. [보기] <예측의 7단계 순서>  1단계: 예측의 목적과 용도  2단계: 예측 대상 품목과 단위 결정  3단계: ?  4단계: ?  5단계: ?  6단계: ?  7단계: 예측치에 대한 검증(타당성, 정확성) <단계별 내용> 가. 예측의 시행 나. 예측 기간의 선정 다. 필요한 자료의 수집 라. 적합한 예측 기법의 선정. ① 가 → 나 → 다 → 라 ② 가 → 다 → 라 → 나 ③ 나 → 라 → 다 → 가 ④ 다 → 나 → 가 → 라 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]예측의 7단계 예측의 목적과 용도, 예측 대상 품목과 단위 결정, 예측 기간의 선정, 적합한 예측 기법의 선정, 필요한 자료의 수집 예측의 시행 예측치에 대한 검증(타당성, 정확성) [정답] ③ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산 2급 |  |  | 생산계획/통제 |  | 난이도 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 1.6.1 작업의 우선순위를 구하는 기법의 종류 |  |  |
| 문제 | 8. [보기]에서 긴급률(CR) 기준으로 가장 먼저 진행해야 할 작업은 무엇인가? * [보기]는 이미지를 참고하시오. ① 작업A ② 작업B ③ 작업C ④ 작업D |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 작업별 긴급률은 A=1, B=2, C=1.25, D=0.625 이다. ※ (납기일 – 현재일) / 잔여작업일  작은 순서부터 처리해야 한다. [정답] ④ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 생산계획/통제 |  | 난이도 |  | 5 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 1.5.3 기준생산계획표를 활용하여 생산량과 발주량 계산 |  |  |
| 문제 | 9. [보기]의 BOM 정보를 이용하여 소요량을 계산한 결과 Level 2의 원자재 C품목이 1,200단위가 필요하다. 이때 완제품 F는 몇 단위를 생산하게 되는가? * [보기]는 이미지를 참조하시오. ① 80 ② 100 ③ 120 ④ 150 |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [풀이]  C의 소요량 = F의 소요량 * A의 단위소요량 * C의 단위소요량 + F의 소요량 * B의 소요량 * C의 단위 소요량  A를 통해 3 x 2 = 6  B를 통해 2 x 2 = 4  1,200 단위 사용을 위해서는 1,200 / (4+6) = 120 [정답] ③ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 생산계획/통제 |  | 난이도 |  | 3 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 1.3.1.2 Life Cycle에 따른 구현 전략 |  |  |
| 문제 | 10. [보기]는 전자사전의 수명주기 단계에 따른 내용이다. 설명으로 적절한 것을 고르시오. [보기]  A단계: 스마트폰 보급이 시작되면서 전자사전 전용 기기 수요가 정체되었습니다. 업체들은 디자인·배터리 사용시간·터치스크린 기능 등 작은 개선에 집중했고, 가격은 10만 원대까지 낮아졌지만 매출 증가세는 거의 사라졌습니다.  B단계: 국내 주요 전자업체들이 ‘휴대용 전자사전’을 출시했습니다. 영어·한자·일어 사전 기능만 제공했으며, 가격은 20만 원대 후반으로 매우 높았습니다. 당시 수험생·직장인 일부만 관심을 보였고, 대형 전자제품 매장과 통신사 대리점에서만 판매되었습니다.  C단계: 스마트폰에 기본 탑재된 사전 앱과 네이버·구글 번역 기능이 급속히 확산되면서, 대부분 전자사전 기기는 단종되거나 소수 수험생용으로만 소량 생산되고 있습니다. 일부 업체는 기업·공공기관용 전용 모델만 소극적으로 판매 중입니다.  D단계: 교육열이 높은 학부모·수험생 수요가 폭발하며 전자사전 판매량이 연평균 50% 이상 성장했습니다. 다양한 브랜드에서 문법기능·MP3 재생·음성인식 기능을 추가했고, 가격은 15만 원대 초반까지 떨어졌습니다. 오프라인 서점·온라인 쇼핑몰·편의점까지 판매망이 확대되었습니다.. ① A: 도입기 ② B: 성장기 ③ C: 쇠퇴기 ④ D: 성숙기 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  B단계(도입기) > D단계(성장기) > A단계(성숙기) > C단계(쇠퇴기) 순이다. [정답] ③} |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 2 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.2.1 절차와 절차계획의 의미 |  |  |
| 문제 | 11. [보기]의 ⓐ와 ⓑ에 해당하는 내용을 알맞게 짝지은 것은? [보기] ㈜생산은 신제품 K 조립에 앞서 다음 두 가지 활동을 수행하였다. ⓐ 조립 공정 간 최적의 작업 순서와 각 단계별 수행 장소, 작업 기준 시간을 확정 ⓑ 확정된 순서와 기준 시간에 따라 구체적인 작업량을 산출한 후, 현 인원과 설비 능력을 고려해 각 공정에 할당. ① ⓐ 절차계획, ⓑ 공수계획 ② ⓐ 절차계획, ⓑ 일정계획 ③ ⓐ 공수계획, ⓑ 능력계획 ④ ⓐ 일정계획, ⓑ 공수계획 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  절차계획: 작업의 순서, 표준시간, 각 작업이 행해질 장소를 결정하고 할당하는 것을 의미  주어진 생산예정표에 의해 결정된 생산량에 대해서 작업량을 구체적으로 결정하고 이것을 현 인원과 기계설비능력을 고려하여 양자를 조정 [정답] ① |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |

| 생산 2급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.3.1 공정의 분류 |  |  |
| 문제 | 12. 검사 기능(Inspection)의 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? ① 양적검사는 수량, 중량 등을 측정한다. ② 제품의 형상이나 품질에 변화는 주는 공정이다. ③ 질적검사는 가공부품을 품질 및 등급별로 분류하는 공정이다. ④ 설정된 품질표준을 기준으로 가공부품의 가공정도를 확인하는 공정이다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 제품의 형상이나 품질에 변화는 주는 공정은 가공공정이다. [정답] ② |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 4 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.4.4 부하/능력의 조정/공수체감 곡선에 대한 계산 |  |  |
| 문제 | 13. A작업장의 직원 50명 중 40명이 출근하였고, 작업에 소요되는 간접작업율이 10%일 때, 이 작업장의 가동율은 얼마인가? ① 63% ② 70% ③ 72% ④ 81% |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 가동율=출근율x(1-간접작업율) 즉, 0.8x0.9=0.72(72%) [정답] ③ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 2 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.5 간트차트 |  |  |
| 문제 | 14. 간트차트의 활용분야로 가장 적절하지 않은 것은? ① 마케팅 캠페인 일정 관리: 홍보 기획, 콘텐츠 제작, 광고 집행, 효과 분석 등 캠페인 단계별 일정을 한눈에 보고 조율한다. ② 제품 품질 검사 이력 관리: 검사 대상 제품별 불량 발생 빈도나 유형을 간트차트로 나타내어 품질 변동 추이를 분석한다. ③ 소프트웨어 개발 일정 관리: 요구분석→설계→코딩→테스트→배포 과정의 시작·종료일과 의존 관계를 시각화하여 팀 간 협업을 조율한다. ④ 건설공사 일정 관리: 기초공사, 골조공사, 마감공사 등 단계별 착수·완료 시점을 막대그래프로 표시하여 전체 공정 진행 상황을 관리한다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 1, 3, 4는 간트의 대표적인 대표적 활용 분야인 ‘프로젝트 일정 관리’에 해당한다. [정답] ② |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 3 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.6.2 사이클 타임/능률/라인 밸런스 효율/불균형률에 대한 계산 |  |  |
| 문제 | 15. 각 작업장의 작업시간이 [보기]와 같을 때 라인밸런싱의 효율(Eb)은 얼마인가? * 단, 작업장의 작업자는 1명이다. [보기]  작업장A: 작업시간 23분  작업장B: 작업시간 25분  작업장C: 작업시간 30분  작업장D: 작업시간 27분. ① 87.0% ② 87.5% ③ 88.0% ④ 88.5% | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 1) 라인밸런스 효율(Eb) 공식: Σtin × tmax × 100 (Σ: 라인(작업장)의 순작업시간 합계, n : 작업장 수, tmax: 애로공정 시간) 애로공정 시간은 가장 긴 작업시간을 의미한다. 그러므로 라인밸런스 효율(Eb)은, 1054×30 × 100 = 87.5% [정답] ② |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산2급 |  |  | 공정관리 |  | 난이도 |  | 2 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 2.7.4 칸반의 역할과 종류 |  |  |
| 문제 | 16. [보기]의 사례에서 칸반 시스템의 특징으로 가장 적절한 것은? [보기] ㈜생산프레스는 완성차 조립 공정에서 사용되는 기어박스 부품을 생산할 때, 각 작업 스테이션 앞에 빈 부품 컨테이너에 부착된 ‘칸반 카드’를 활용합니다. 최종 검수 공정에서 부품이 모두 소진되어 빈 컨테이너가 발생하면, 칸반 카드가 바로 전 단계 공정으로 전달됩니다. 해당 공정은 카드가 도착해야만 미리 정해진 수량의 부품을 생산·투입하며, 카드가 없으면 가동하지 않습니다. 이를 통해 불필요한 재고 적체를 방지하고, 공정 간 재고량을 최소화합니다.. ① 재고의 최대화 및 낭비 철학 ② 모든 공정의 생산량 균형을 유지 ③ 공급이 발생할 때에만 작업을 진행 ④ 밀어내기 방식(Push system)으로 작업을 진행 | 문제 풀이 및 계산식 | [설명]  칸반은 생산·공급을 다음 공정의 소진 신호(빈 컨테이너·카드)가 발생할 때만 수행하는 ‘당기기(Pull)’ 방식이다. 카드가 없으면 작업을 멈추므로 불필요한 재고를 최소화할 수 있다. [정답] ③ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산2급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 3 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 3.1.1 재고의 종류 |  |  |
| 문제 | 17. 재고에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? ① ㈜생산은 자동차 부품의 공급사 납기 지연 리스크를 고려해, 평균 소비량의 10%를 추가로 확보하여 비축하며, 이를 안전재고라 한다. ② ㈜생산의류는 매주 200장씩 판매되는 패딩을 확보하기 위해, 매회 500장 단위로 발주하여 보유하며, 이는 순환재고에 해당한다. ③ ㈜생산아이스는 겨울철 수요 폭증(한파·수요 급증 등)을 대비해 매년 11월 초에 3개월분의 아이스팩을 미리 생산해 창고에 쌓아두며, 이를 예상재고라 한다. ④ ㈜정밀부품은 매주 수요가 100개로 항상 일정하므로 항상 정확한 수요량인 100개만큼의 재고를 비축해 두며, 해당 유형의 재고는 완충재고(안전재고)라 한다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 안전재고(완충재고)는 수요·공급 변동이나 불확실성에 대비해 두는 여유분이므로, 예측이 정확한 경우에는 불필요하며 ‘안전재고’라고 부르는 것은 타당하지 않는다. [정답] ④ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 1 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 3.2.1 자재소요계획의 의미 |  |  |
| 문제 | 18. 자재소요계획(MRP: Material Requirement Planning) 시스템의 주요 입력요소로 적합하지 않은 것은? ① 자재명세서 ② 재고기록파일 ③ 기간별 수요량 ④ 주생산일정계획 |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 자재소요계획(MRP)의 주요 입력요소는 기준생산계획(주생산일정계획), 자재명세서, 재고기록파일 등이 있다. 기간별 수요량은 기준생산계획(MPS)을 수립하기 위하여 필요한 입력요소이다. [정답] ③ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 3 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 3.5.2 SCM의 세 가지 주요흐름 |  |  |
| 문제 | 19. 다음 중 공급망 관리(SCM)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? ① SCM(Supply Chain Management)은 재고를 최적화하고 리드타임을 대폭 감축하기 위한 시스템이다. ② 제품 흐름(Product Flow)은 원자재 공급업체에서 최종 소비자까지 물리적인 제품과 서비스가 이동하는 흐름을 의미한다. ③ 정보 흐름(Information Flow)은 주문, 재고 수준, 배송 상태 등의 데이터를 공유하여 공급망 내 협업을 원활하게 하는 역할을 한다. ④ SCM(Supply Chain Management)의 궁극적인 목표는 기업 내부 프로세스를 최적화하는 것이므로, 공급업체 및 고객과의 협력은 필수적이지 않다. |  |  |  |  | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] SCM의 목표는 모든 거래 파트너들 간의 협력을 극대화하여 공급망 전체를 최적화하는 것이다. 따라서, SCM은 기업 내부 프로세스의 최적화뿐만 아니라, 공급업체 및 고객과의 협력을 통해 최소 비용으로 고객만족을 극대화하는 것이 목표이다. [정답] ④ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 생산 2급 |  |  | 자재소요/생산능력계획 |  | 난이도 |  | 1 |
| 문제형태 |  | 객관식 |  | 실라버스 번호 | 3.4.1 CRP의 의미 |  |  |
| 문제 | 20. [보기]는 무엇에 대한 설명인가? [보기]  자재소요계획 활동 중에서 MRP전개에 의해 생산된 계획이 얼마만큼의 제조자원을 요구하는지를 계산하는 모듈  기업의 생산능력에 맞추어 자재소요계획을 수립하기 위해 작업장의 능력 소요량을 시간대별로 예측하는 기법  이미 발주된 예정 입고와 발주 예정의 계획발주량을 완성하는데 필요한 작업부하 산정에 이용  입력정보는 작업 공정표 정보, 작업장 상태 정보, MRP에서 산출된 발주 계획 정보. ① 기준생산계획(MPS) ② 적시생산계획(JIT) ③ 능력소요계획(CRP) ④ 개략능력요구계획(RCCP) | 문제 풀이 및 계산식 | [설명] 능력소요계획(CRP)애 관한 설명이다. [정답] ③ |
| 이 미 지 |  |  |  |  |  |  |  |